三厂扩建停车场工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇二〇年五月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

三厂扩建停车场工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市南湖区大桥镇东风路1888号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 移植树木 | 移植红叶石楠（厂区内移植） | 22.5米 | 0.9米高 |
|  | 移植桂花（厂区内移植） | 15棵 | 胸径10公分，高3米，树冠直径2米 |
|  | 移植红叶石楠球（厂区内移植） | 10棵 | 直径1.5米，高1.4米 |
|  | 移植杜英（厂区内移植） | 30棵 | 胸径18公分，高5米，树冠直径2米 |
|  | 移植紫薇（厂区内移植） | 48棵 | 胸径5公分，高1.2米 |
|  | 移植香樟（厂区内移植） | 18棵 | 胸径15公分，高4米，树冠直径3米 |
|  | 移植栾树（厂区内移植） | 10棵 | 胸径10公分 |
|  | 移植红叶李（厂区内移植） | 20棵 | 胸径10公分，高4米，树冠直径2米 |
|  | 移植银杏至二厂 | 12棵 | 胸径10公分，高4米 |
|  | 挖除杜英（27棵）、栾树（34棵） | 1项 |  |
| 1.3.2 停车场及道路维修部分 | 开挖、清运新建车位区域及油料库南侧绿化带土方并平整压实（约1601m2，含非车位区域以外的管道施工区域的土方开挖<¢400管底平均深度0.89m，¢200管底平均深度0.62m>），停车场开挖平均深度560mm；拆除、开挖、清运原有沥青道路、局部停车位结构层（约73m2），平均深度660mm；拆除、开挖、清运原有沥青道路结构层（约34m2），平均深度390mm；拆除清运拆除、开挖、清运原油料库南侧沥青面层及其混凝土基层（约40m2），深度260mm；拆除原有侧缘石83米、拆除原有平缘石68米 | 1项 | 本工程量按新做侧石内口计算面积，放量由施工单位自行考虑。开挖停车场土方中，局部土方考虑开挖至地下1m，待其他工艺安装单位完成管道敷设后，黄沙包管 |
|  | 300mm厚塘渣填平、压实：停车位及停车场道路、油料库南侧绿化带 | 1560m2 | 本工程量按新做侧石内口计算面积 |
|  | 150mmC30混凝土找坡：停车位 | 875m2 | 本工程量按新做侧石内口计算面积 |
|  | 220mmC30混凝土找坡：停车场道路 | 615m2 | 不包含平石面积 |
|  | 直径12mm螺纹钢双层双向施工，间距150mm。（60m2） | 1项 |  |
|  | 260mmC30混凝土施工：油库南侧 | 60m2 |  |
|  | 350mmC30混凝土施工：半地下车库中部路面台阶处 | 17m2 |  |
|  | 40mm细式沥青混凝土施工：停车场道路、半地下车库中部路面台阶处 | 632m2 | 停车场区域不包含平石面积 |
|  | 30mm砂垫层+80mm植草砖铺设（含绿化土回填、草籽播种） | 875m2 | 本工程量按新做侧石内口计算面积 |
|  | 平缘石施工（1000mm×230mm×100mm） | 266m | 本工程量按图计算，损耗由施工单位自行考虑 |
|  | 侧缘石施工（1000mm×100mm×150mm） | 316m | 本工程量按图计算，损耗由施工单位自行考虑 |
|  | 400mm×600mm路边砖砌雨水井施工，深度800mm，要求内外壁粉刷，井盖为环氧树脂盖板（重型） | 12座 |  |
|  | ¢400 UPVC管道施工，黄沙包管，管底平均深度0.89m | 38m | 本工程量按图计算，损耗由施工单位自行考虑 |
|  | ¢200 UPVC管道施工，黄沙包管，管底平均深度0.62m | 110m | 本工程量按图计算，损耗由施工单位自行考虑 |
|  | 原有道路恢复绿化种植土（390mm深）：17m2，（660mm深）：73m2 | 1项 |  |
|  | 加固500×500信号井、600×600电力井井盖及井圈，井盖更换为环氧树脂盖板（重型） | 1项 |  |
|  | 制作橡胶车轮定位器，在每个车位末端第4行植草砖位置各移除2个600mm长×200mm宽植草砖，每个定位器位置采用植筋胶植入2根直径16mm钢筋，自拌混凝土浇筑与植草砖齐平，面层刷绿色油漆，安装橡胶车轮定位器（600×120×90） | 33对 | 植筋入混凝土层120mm（所用钢筋20公分长）制作安装位置位于房屋一侧 |
|  | 停车场区域道路热熔导向标线（L=2500，线宽150mm） | 7个 |  |
| 1.3.3 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4施工工期：35天<含养护期>（具体按业主方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付1000元/天的违约金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2020年 05 月 13 日- 05 月 19 日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位可进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2020年  05 月 21 日上午09:00

2.1.4报价截止2020年 05 月 26 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.5联系人：朱  吉，联系电话：13567379686

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2020年05月13日